Lavori da fare in Via M.Bandini, 33

Idraulico:

Cucina piano terra: rimozione radiatore su parete di fondo. Sistemazione radiatore sotto finestra, allar-gandolo o sostituendolo.

Bagno piano terra: rimozione sanitari. Girare scarichi in modo da mettere water frontale rispetto a dove è ora; bidè a seguire sulla parete del lavello; doccia con cabina ad angolo dove ora è il lavello (girando gli interruttori sull'esterno), lavello frontale nella paretina davanti alla porta.

Fornitura sanitari e cabina doccia: Pianigiani.

Ingresso piano terra: rimozione lavabo nell'angolo davanti alla porta e chiusura dei tubi; incassarli nel muro (attenzione ai contatori: vedere come fare).

Rimozione lavabo nell'angolo accanto ad armadio.

Passaggio tubi e scarichi nella stanza accanto.

Studiolo (stanza classificatore): passaggio tubi da stanza accanto; scarichi per lavabo e lavabiancheria; mettere lavabo tolto da stanza accanto su parete di SX entrando, in fondo e lavatrice accanto, dopo il dente.

Corridoio esterno: rimozione fontino; spostamento tubi ed attacchi; rimontare fontino nuovo nell'altro angolo.

Cucina piano primo: chiudere attacchi e sistemarli dentro il muro; spostare o cambiare radiatore.

Togliere senza rompere, con l’aiuto del muratore i sanitari dal bagno per cambiare pavimento e rivestimento, poi rimontarli.

Far funzionare il fontino del terrazzo dietro al bagno.

Potenziare radiatore in nuova stanza (attuale soggiorno).

Muratore:

Tutti i lavori comprendono l’eventuale asportazione dei detriti e la fornitura del materiale di complemento quale rena, cemento ecc.

# Piano terra

Bagno piano terra: assistenza all’idraulico nel bagno da rifare; rimozione rivestimento e pavimento, asportazione detriti, tracce per idraulico, rifacimento pavimento e rivestimento.

Ingresso vicino porta: abbattimento del muro; spostamento degli interruttori e delle prese ove necessario; rifacimento del muretto basso con mensola superiore.

Muro tra cucina e soggiorno: abbattimento parte del muro e rifacimento con inserimento di porta a scomparsa.

In cucina, accanto al radiatore sotto finestra, vedere come fare per togliere umidità.

Verificare canaline per passaggio antenna parabolica ecc.

Stanza di entrata: Smuratura di fontini, eliminazione mattonelle, scialbo ed imbiancatura.

Imbiancatura di tutte le stanze, secondo gusti della moglie.

Tracce per eventuali punti luce e tracce per passaggio tubi idraulici ecc.

Lavori di elettricista.

# Piano primo

Soggiorno: demolizione caminetto. Muro di confinamento camera, utilizzo porta tolta al piano inferiore, con rifacimento imbotte adeguata.

Bagno: rimozione, con la massima cura, dei sanitari esistenti; rimozione pavimento e rivestimento; rifacimento nuovo rivestimento e pavimento; rimontaggio sanitari esistenti (con idraulico).

Attuale cucina: togliere mattonelle.

Ripresa e completamento di cornici a stucco sui soffitti.

Imbiancatura in tutte le stanze.

Verifica prese telefoniche, elettriche e televisive in tutte le stanze.

Lavori successivi, con rilascio di licenza:

Stanza di entrata: ampliamento finestre; fornitura e posa in opera di infissi con vetro antisfondamento ed inferriate (o persiane uguali alle attuali).

Muretto o rompivento su muro di passerella di ingresso, di sicurezza.

Lavori da fare in estate, dopo il collaudo:

Chiusura di zona sotto terrazzino, con nuovo infisso e persiana uguali a quelli esistenti.

Lavori comuni da fare su esterno:

Ripresa terrazzi, con saldatura di eventuali ferri rotti, fornitura ed istallazione di paragoccie o grondi-ne; risistemazione corrimano su terrazzi e passarella di ingresso, sostituzione di laterizi rotti o mancanti; ripresa, dopo eventuale scortecciatura di intonaco esterno e rifacimento del setteffe, anche ai piani superiori, di Roberto.

Sistemazione passerella di ingresso.